冲击地压测定、监测与防治方法

第14部分：顶板水压致裂防治方法

1范围

GB/T 25217的本部分规定了冲击地压顶板水压致裂防治方法的术语和定义、仪器与设备、顶板水压致裂条件、直接水压致裂方法、定向水压致裂方法、效果检验、安全要求。

本部分适用于冲击地压顶板水压致裂防治方法。

2规范性引用文件

下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 23561.10-2010煤和岩石物理力学性质测定方法第10部分：煤和岩石抗拉强度测定方法

GB/T 25217.1-2010冲击地压测定、监测与防治方法第1部分：顶板岩层冲击倾向性分类及指数的测定方法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

顶板水压致裂 roof hydraulic fracturing

在顶板岩层中注人高压液体，使顶板岩层产生新的或扩大原有裂隙，达到控制顶板断裂与能量释放的防冲技术。

3.2

直接水压致裂 direct hydraulic fracturing

在顶板岩层中施工致裂孔，封孔后注人高压液，致裂顶板岩体，达到控制顶板断裂与能量释放的防冲技术。

3.3

定向水压致裂 directional hydralic fracturing

在顶板岩层中人为地切割一个定向预裂缝，然后注人高压液，将岩体沿定向预裂缝致裂，达到控制顶板断裂与能量释放的防冲技术。

3.4

定向预裂缝 directional initial crack

在致裂钻孔中切割出的狭长切口，断面的形状与楔子类似。

3.5

割缝刀具 device for carrying out initial crack

能够完成定向预裂缝切割的钻具。

3.6

封孔器 borehole sealing

安装在致裂孔中，用于对致裂段进行密封的装置。

3.7

致裂孔 fracturing borehole

实施致裂工作的钻孔。

3.8

检测孔 detection borehole

在致裂孔附近施工的钻孔，用于窥视或观测致裂液体的流出，确定致裂扩展范围与效果。

4仪器与设备

4.1仪器设备

钻机、高压大流量泵、高压管路与控制阀、割缝刀具、封孔器、压力表(压力传感器)、钻孔窥视仪。

4.2仪器技术指标

4.2.1 高压大流量泵的额定压力应大于理论计算出的致裂压力，计算公式参见附录A，流量不应小于80L/min。

4.2.2 高压管路额定工作压力不应小于泵站额定压力的1.5倍。

4.2.3 封孔器额定工作压力不应小于致裂压力的1.1倍。

4.2.4 割缝刀具切割出的定向预裂缝直径不小于钻孔直径的2倍。

5顶板水压致裂条件

5.1顶板水压致裂适用岩层

5.1.1 直接水压致裂与定向水压致裂适用于顶板岩层单层厚度大于2m的硬质岩岩层。

5.1.2 定向水压致裂段岩层应为无显著裂隙、软弱夹层等的均一、完整岩层。

5.2顶板水压致裂基础资料

5.2.1 致裂地点顶板岩层钻孔柱状图与岩层等厚线图应准备完备。

5.2.2 待压裂顶板应按照GB/T23561.10-2010的规定进行抗拉强度测试。

5.2.3 待压裂顶板应按照GB/T25217.1--2010的规定进行冲击倾向性测试。

5.2.4 联接管路应进行密封性能试验，试验压力不小于致裂压力。

5.3顶板水压致裂适用条件

5.3.1 受坚硬顶板影响的具有中等冲击危险及以上的区域，可实施顶板水压致裂，并超前工作面150m完成致裂工作。

5.3.2 工作面回采过程中监测顶板活动剧烈、冲击危险等级提高时，对监测异常区域范围内实施顶板水压致裂，实施期间停止工作面回采。

6直接水压致裂方法

6.1方案设计

6.1.1 直接水压致裂的设计与实施应编制专门方案，内容包括施工地点地质情况与图纸、所需仪器设备、设计参数、施工方法、施工人员及单位、安全措施等。

6.1.2 直接水压致裂可对顶板进行水平分层致裂、倾斜致裂、水平分层与倾斜综合致裂，参见附录B所示。

6.1.3 致裂孔间距不宜大于平均致裂直径的0.8倍。

6.1.4 加压系统宜采用双回路加压，分别向封孔器和加压段施加压力。

6.2工艺流程

6.2.1施工致裂孔

致裂孔直径应大于封孔器外径、小于封孔器最大膨胀直径2mm以上。钻孔壁不应出现螺纹与台阶。致裂孔完成后，使用钻孔窥视仪进行窥视，满足孔壁光滑要求后，进行下一步工作。

6.2.2封隔压裂段

直接水压致裂宜采用双回路双端封孔方式，将两个封孔器串接并高压泵相连，对封孔器进行注液加压，使封孔器与致裂钻孔孔壁紧密接触，形成充水加压孔段。

6.2.3注液压裂

所有管路连接安装牢靠后启动高压泵，管路连接参见附录C。向压裂段施加水压，按理论计算的致裂压力稳定升压，加压时应观察压力表的变化。当压力出现明显下降时，可判断顶板被致裂。如附近有检测孔，致裂液扩展至检测孔后即可停止加压。如没有检测孔，压裂后继续加压，如压力下降后又升压，需继续加压直到再下降时停止，加压时间一般不小于10min。

6.2.4首次使用致裂半径确定与检验

在致裂孔附近施工检测孔，深度应大于致裂孔至少1m，角度应与致裂孔平行。观测检测孔中是否有致裂液体流出，判断致裂半径大小。应进行3次以上致裂试验，且每次致裂不应相互影响，一次致裂成功后，逐步增加检测孔与致裂孔之间的距离，裂隙不能扩展至检测孔后，可停止试验，以确定致裂半径范围，同时记录不同致裂半径下所需要的加压时间

6.2.5正常致裂期间效果检验

致裂完成后，当前一个致裂孔中有致裂液流出时，或超过设计半径处顶板错杆、错索渗出致裂液体，表明致裂效果良好。

6.2.6施工工艺流程

直接水压致裂施工工艺流程见图1所示，致裂施工记录表参见附录D。

图1直接水压致裂施工工艺流程图

7定向水压致裂方法

7.1方案设计

7.1.1 定向水压致裂的设计与实施应编制专门方案，内容包括施工地点地质情况与图纸、所需仪器设备、设计参数、施工方法、施工人员及单位、安全措施等。

7.1.2 顶板定向水压致裂可对顶板进行水平分层致裂、倾斜致裂、水平分层与倾斜综合致裂，参见附录B。

7.1.3 致裂孔间距不宜大于平均致裂直径的0.8倍。

7.1.4 单孔多次致裂时应采用前进式致裂法，即从钻孔浅部向深部逐次压裂。

7.1.5 加压系统宜采用单回路加压，一道管路同时向封孔器和加压段施加压力。

7.2定向水压致裂流程

7.2.1施工致裂孔

致裂孔直径应大于封孔器外径、小于封孔器最大膨胀直径2mm以上。钻孔壁不应出现螺纹与台阶状。致裂孔完成后，使用钻孔窥视仪进行窥视，满足孔壁光滑要求后，进行下一步工作。

7.2.2施工定向预裂缝

致裂孔施工完成后，利用割缝刀具在钻孔底部切割定向预裂缝。切割完成后使用钻孔窥视仪进行窥视，确定定向预裂缝符合要求后，进行下一步工作。

7.2.3封孔与注液压裂

将高压管路与封孔器相连，将封孔器送入钻孔中，封孔器端头至定向预裂缝下部，管路连接参见附录C。查看确认所有管路连接安装牢靠后启动高压泵，按理论计算的致裂压力稳定升压，加压时应观察压力表变化。当压力出现明显下降时，可判断顶板被致裂。如附近有检测孔，致裂液扩展至检测孔后即可停止加压。如没有检测孔，压裂后继续加压，如压力下降后又升压，应继续加压直到再下降时停止，加压时间不宜不小于10min。

7.2.4首次使用致裂半径确定与检验

在致裂孔附近施工检测孔，应大于致裂孔至少1m，角度应与致裂孔平行。观测检测孔中是否有致裂液体流出，判断致裂半径大小。应进行3次以上致裂试验，且每次致裂不应相互影响，一次致裂成功后，逐步增加检测孔与致裂孔之间的距离，裂隙不能扩展至检测孔后，可停止试验，以确定致裂半径范围，同时记录不同致裂半径下所需要的加压时间。

7.2.5正常致裂期间效果检验

致裂完成后，当前一个致裂孔中有致裂液流出时，或超过设计半径处顶板错杆、锚索渗出致裂液体，表明致裂效果良好。

7.2.6施工工艺流程

定向水压致裂施工工艺流程见图2所示，致裂施工记录表参见附录D。

图2定向水压致裂施工工艺流程图

8效果检验

8.1 监测致裂区域顶板的垮落步距、来压强度与工作面工作阻力变化，当顶板运动强度减弱时，具有防冲效果。

8.2 利用煤体应力、电磁辐射、钻屑法、微震监测等方法，对致裂期间与区域进行冲击危险性监测，上述冲击危险指标降低时，具有防冲效果。

9安全要求

9.1 高压管路应正确连接。

9.2 致裂孔外悬露的高压管应固定，防止封孔器失效时孔内高压管路在高压水作用下甩出。

9.3 液压控制设备应布置在距离致裂孔不小于20m的地方。

9.4 在水压致裂过程中，除操作人员外，其他人员应远离水压致裂孔至少50m。

9.5 操作人员以及水压致裂过程的测量人员应位于支护条件良好的区域。

9.6 撤除期间不应站在钻孔的正下方施工，防止高压管路下滑伤人。

9.7 水压致裂过程结束后，应检查附近巷道内的锚杆锚索状态，排除可能存在的顶板离层垮落危险。

附录A

(资料性附录)

水压致裂理论压力

A.1直接水压致裂理论压力宜按公式(A.1)计算：

p1=1.3(3σ3−σ1+Rt)………………………………（A.1）

式中：

p1——直接水压致裂所需启动压力估算值，单位为兆帕(MPa)；

σ1——致裂点最大主应力，单位为兆帕(MPa)；

σ3——致裂点最小主应力，单位为兆帕(MPa)；

Rt——致裂点顶板岩层抗拉强度，单位为兆帕(MPa)。

A.2定向水压致裂理论压力宜按公式(A.2)计算：

式中：

p2=1.3(σ1+Rt)………………………………（A.2）

p2——定向水压致裂所需启动压力估算值，单位为兆帕(MPa)；

σ1——致裂点最大主应力，单位为兆帕(MPa)；

Rt——致裂点顶板岩层抗拉强度，单位为兆帕(MPa)。

附录B

(资料性附录)

顶板水压致裂方式示意图(工作面倾斜剖面)

B.1顶板水平分层致裂示意图见图B.1。

图B.1顶板水平分层致裂示意图

B.2顶板倾斜致裂示意图见图B.2。

图B.2顶板倾斜致裂示意图

B.3顶板水平分层与倾斜综合致裂示意图见图B.3。

图B.3顶板水平分层与倾综合斜致裂示意图

附录C

(资料性附录)

顶板水压致裂管路连接示意图

C.1顶板水压致裂管路连接示意图见图C.1。

图C.1顶板水压致裂管路连接示意图

C.2顶板定向水压致裂管路连接示意图见图C.2。

图C.2顶板定向水压致裂管路连接示意图

附录D

(资料性附录)

顶板水压致裂、顶板定向水压致裂施工记录表